CPU Architecture Reference Manual

Wersja: 1.5 (Bank Switching & Indirect Addressing)

Data: 2025-11-18

Status: STABILNY - Gotowy do implementacji GPU

1. Architektura Systemu

Rdzeń (Core)

- Szyna Danych: 8-bit (Wartości 0x00 - 0xFF).

- Szyna Adresowa CPU: 8-bit (Procesor widzi "okno" 256 bajtów naraz).

- Szyna Adresowa Fizyczna: 12-bit (Rozszerzona przez Rejestr Banku).

- Rejestry: 16 rejestrów ogólnego przeznaczenia (R0 - R15).

- Architektura: Harvard (Osobna pamięć Programu ROM i Danych RAM).

Pamięć (Memory System)

- Całkowita pojemność RAM: 4096 Bajtów (4KB).

- Organizacja: 16 Banków (Stron) po 256 bajtów każdy.

- Przełączanie: Sterowane programowo przez rejestr BANK_REG.

2. Mapa Pamięci (Memory Map)

Adresy, które procesor widzi (0-255), zmieniają swoje znaczenie w zależności od wybranego Banku.

A. Obszar Pamięci RAM (0x00 - 0xFB)

To jest standardowa pamięć operacyjna. To, co tu widzisz, zależy od aktywnego Banku.

| Bank ID | Przeznaczenie (Konwencja) |
| --- | --- |
| 0 (0x0) | Systemowy. Zmienne globalne, Bufory I/O, (Przyszły Stos). |
| 1 (0x1) | Dane Aplikacji. Teksty, Tablice, Logika gry. |
| 2 (0x2) | Dane Aplikacji. Dodatkowe miejsce. |
| 3 (0x3) | VRAM / GPU. Specjalny bank dla grafiki. |
| 4-15 | Wolne do wykorzystania. |

B. Obszar Wejścia/Wyjścia (MMIO - Memory Mapped I/O)

Te adresy są stałe (niezależne od banku) lub specyficzne.

| Adres Hex | Adres Dec | Urządzenie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xFC | 252 | BANK_REG | Rejestr Stron. Zapisz tu 0-15, aby podmienić całą pamięć RAM pod adresami 00-FB. |
| 0xFD | 253 | Keyboard | Odczyt: Kod klawisza. Zapis: Dowolna wartość = ACK (kasowanie bufora). |
| 0xFE | 254 | Terminal | Zapis: Wyświetla znak ASCII na ekranie TTY. |
| 0xFF | 255 | HEX Disp | Wyświetla wartość heksadecymalną (Debug). |

C. Obszar VRAM (Tylko w Banku 3!)

| Adres Hex | Opis |
| --- | --- |
| 0xF0 - 0xF7 | Matryca LED 8x8. Każdy bajt odpowiada za jeden wiersz diod. Uwaga: Zapis pod te adresy w Bankach innych niż 3 trafia do zwykłego RAM-u. |

3. Lista Instrukcji (ISA) - Aktualizacja v1.5

Zmiana krytyczna: Usunięto instrukcje przesunięć bitowych (SHR, SHL), aby zwolnić kody operacyjne dla wskaźników (STR, LDR).

| Hex | Mnemonic | Operandy | Opis działania | Zastępuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ADD | Ra, Rb | Ra = Ra + Rb |  |
| 1 | SUB | Ra, Rb | Ra = Ra - Rb |  |
| 2 | AND | Ra, Rb | Ra = Ra & Rb |  |
| 3 | OR | Ra, Rb | `Ra = Ra | Rb` |
| 4 | XOR | Ra, Rb | Ra = Ra ^ Rb |  |
| 5 | NOT | Ra | Ra = ~Ra |  |
| 6 | MOV | Ra, Rb | Ra = Rb (Kopia) |  |
| 7 | CMP | Ra, Rb | Ra - Rb (Tylko flagi Z, N) |  |
| 8 | LOAD | Ra, [Imm] | Ra = RAM[Imm] (Adres stały) |  |
| 9 | STORE | [Imm] | RAM[Imm] = R(Trap) ⚠️ Unikać |  |
| A | LDI | Ra, #Imm | Ra = Stała |  |
| B | JMP | Addr | PC = Addr |  |
| C | BEQ | Addr | If (Z==1) PC = Addr |  |
| D | STR | Ra, [Rb] | RAM[Rb] = Ra (Zapis Wskaźnikowy) | SHR |
| E | LDR | Ra, [Rb] | Ra = RAM[Rb] (Odczyt Wskaźnikowy) | SHL |
| F | HALT | - | Zatrzymaj procesor |  |

4. Przewodnik Inżyniera: Na co uważać? (Gotchas)

1. Pułapka "Ducha w Pamięci" (Bank Switching Hazard)

Kiedy zmieniasz bank, zawartość pamięci RAM zmienia się natychmiast, ale rejestry procesora (R0-R15) pozostają bez zmian.

- Ryzyko: Jeśli w R1 masz wskaźnik do zmiennej "Punkty" (adres 50) w Banku 0, a przełączysz się na Bank 1 i zrobisz STR R0, [R1], to nadpiszesz losowe dane w Banku 1 pod adresem 50.

- Zasada: Zawsze wiedz, w jakim banku jesteś. Traktuj zmianę banku jak operację krytyczną.

2. Brak SHL / SHR (Bit shifting)

Ponieważ usunęliśmy te instrukcje sprzętowo, musisz radzić sobie programowo:

- Mnożenie przez 2 (<< 1): Użyj ADD R0, R0.

- Dzielenie przez 2 (>> 1): Jest niemożliwe do wykonania jedną instrukcją.

  - Rozwiązanie: Jeśli potrzebujesz przesuwać bity (np. do animacji), użyj Tablicy (Lookup Table) zapisanej w pamięci, która zawiera przesunięte wartości.

3. Spójność Wskaźników (LDR / STR)

Te instrukcje są teraz Twoim głównym narzędziem.

- LDR R0, [R1]: Adres pobierany jest z R1.

- STR R0, [R1]: Adres pobierany jest z R1, dane z R0.

- Pamiętaj, że R1 (adres) musi być w zakresie 0-255.

5. Przykładowy Kod (Szablon)

Oto bezpieczny wzorzec obsługi grafiki z wykorzystaniem banków.

Fragment kodu

; SZABLON OBSŁUGI GRAFIKI (BANK 3)

; --------------------------------

MAIN:

; 1. Inicjalizacja (Jesteśmy w Banku 0)

LDI R0, 0

LDI R15, 252    ; R15 = Adres Rejestru Banku (stały wskaźnik)

STR R0, [R15]   ; Upewnij się, że Bank = 0

; ... tu obliczenia gry ...

DRAW_FRAME:

; 2. Przygotuj dane w rejestrach (bo w Banku 3 nie ma zmiennych!)

LDI R1, 240     ; Adres wiersza 0 w VRAM (0xF0)

LDI R2, 0xFF    ; Wzór do narysowania (Linia)

; 3. Przełącz na Bank Graficzny (Bank 3)

LDI R0, 3

STR R0, [R15]   ; KLIK! Teraz RAM to VRAM

; 4. Rysuj (Szybki zapis)

STR R2, [R1]    ; Zapala wiersz 0

; 5. Natychmiastowy powrót do Banku 0

LDI R0, 0

STR R0, [R15]   ; KLIK! Bezpieczny powrót

JMP MAIN